ANEXO I:

PROYECTO TÉCNICO DE

TELECOMUNICACIONES

OBRA:			EDIFICIO HABITACIONAL “LIFE OF K”

UBICACION:		TEMUCO.  ARAUCANIA

PROYECTISTA:		ESTEBAN  VILLARROEL  VERGARA

FECHA:		SEPTIEMBRE 2021

Fecha de Ingreso en RPI

CRPI / S-V

PROYECTO TECNICO DE TELECOMUNICACIONES

1.- UBICACIÓN DEL PROYECTO INMOBILIARIO:

| Calle o Camino | Número | Manzana | Lote |
| --- | --- | --- | --- |
| Comuna | Región | Rol SII | Coordenadas |
|  |  |  | ____°____’____’’ ____°____’____’’ |

2.- TITULAR DEL PROYECTO INMOBILIARIO:

| Nombre o Razón social |  | R.U.T. |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | R.U.T. |
| Dirección / Calle / Pasaje | Número | Teléfono |
| Comuna | Región | e-mail |

3.- PROYECTISTA DE TELECOMUNICACIONES:

| Nombre o Razón social de la empresa (cuando corresponda) |  | R.U.T. |
| --- | --- | --- |
| Nombre proyectista |  | R.U.T. |
| Dirección / Calle / Pasaje | Número | Teléfono |
| Comuna | Región | e-mail |

4.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:

4.1.- TIPO DE PROYECTO:

|  | Edificio en altura | Proyecto en extensión |
| --- | --- | --- |
| Acogido a copropiedad |  |  |
| No acogido a copropiedad |  |  |

* marcar con una X la opción correspondiente.

4.2.- SUPERFICIES:

|  | Útil (m2) | Común (m2) | Total (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Superficie edificada total |  |  |  |
| Superficie total terreno (m2) |  |  |  |

4.3.- NUMERO DE UNIDADES TOTALES POR DESTINO:

| Viviendas | Oficinas | Locales comerciales | Otros (especificar) |
| --- | --- | --- | --- |

NOTAS: Antecedentes adicionales

Contenido

0.	MARCO LEGAL:	6

0.1	CONCEPTOS A UTILIZAR:	6

1.	MEMORIA EXPLICATIVA	8

1.1	DATOS GENERALES	8

1.2.	ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RIT.	8

1.2.A.	INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RIT.	9

1.2.A.a.	ESQUEMA GENERAL DE LA SOLUCIÓN PARA EL PROYECTO INMOBILIARIO	9

1.2.A.b.	CÁMARA DE ACCESO AL PROYECTO	9

1.2.A.c.	CANALIZACIÓN EXTERNA Y CAJA O CÁMARA DE PASO	9

1.2.A.d.	CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR Y SUPERIOR	10

1.2.A.e.	SALAS DE OPERACIONES DE TELECOMUNICACIONES	10

1.2.A.f.	CANALIZACIÓN TRONCAL	11

1.2.A.g.	CAJAS DE DISTRIBUCIÓN	12

1.2.A.h.	CANALIZACIÓN LATERAL	12

1.2.A.i.	CAJAS DE TERMINACIÓN DE RED (PAU)	12

1.2.A.j.	CANALIZACIÓN INTERNA DE USUARIO	12

1.2.A.k.	CAJA DE CONEXIÓN DE USUARIO	12

1.2.A.l.	CONEXIONES DE USUARIO	13

1.2.A.m.	ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS	13

1.2.A.n.	TABLA RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS	13

1.2.B.	ACCESO Y DISTRIBUCIÓN PARA SERVICIOS CON ACCESO POR REDES ALÁMBRICAS DE CABLE COAXIAL.	15

1.2.B.a.	CONSIDERACIONES DE DISEÑO, ESPECIFICANDO NÚMERO DE ACOMETIDAS Y TIPO DE CONFIGURACIÓN (ÁRBOL-RAMA O ESTRELLA) ENTRE OTRAS.	15

1.2.B.b.	CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED, TIPOS DE CABLES Y CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN.	15

1.2.B.c.	DETALLE, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE ELEMENTOS COMPONENTES DE:	15

1.2.B.d.	TABLA RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS (INDICANDO DESCRIPCIÓN, MARCA, MODELO Y CANTIDAD).	15

1.2.C.	ACCESO Y DISTRIBUCIÓN PARA SERVICIOS CON ACCESO POR REDES ALÁMBRICAS DE FIBRA ÓPTICA.	15

1.2.C.a.	CONSIDERACIONES DE DISEÑO, ESPECIFICANDO EL NÚMERO DE FIBRAS, TIPO DE CONFIGURACIÓN Y TIPO DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA, ENTRE OTROS.	15

1.2.C.b.	CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED, TIPOS DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN.	15

1.2.C.c.	DETALLE, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE ELEMENTOS COMPONENTES DE:	15

1.2.C.d.	TABLA RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS (INDICANDO DESCRIPCIÓN, MARCA, MODELO Y CANTIDAD).	16

1.2.D.	CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA SERVICIOS, CON ACCESO INALÁMBRICO, DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA.	16

1.2.D.a.	CONSIDERACIONES DE DISEÑO, ESPECIFICANDO EL NÚMERO DE ACOMETIDAS Y TIPO DE CONFIGURACIÓN.	16

1.2.D.b.	SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA QUE SE RECIBEN EN EL EMPLAZAMIENTO DE LA ANTENA Y SU CORRESPONDIENTE PLAN DE FRECUENCIAS, SEGÚN CORRESPONDA.	16

1.2.D.c.	EQUIPAMIENTO DE CABECERA, DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS, AMPLIFICADORES NECESARIOS, MEZCLADORES DE SEÑAL UTILIZADOS Y NIVELES MÁXIMOS DE SALIDA.	16

1.2.D.d.	DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS, UBICACIÓN EN LA RED Y CÁLCULO DE PARÁMETROS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN, PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS Y/O DE LA SIGUIENTE FORMA:	16

1.2.D.e.	TABLA RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS (INDICANDO DESCRIPCIÓN, MARCA, MODELO Y CANTIDAD.)	16

1.2.E.	DISTRIBUCIÓN PARA SERVICIOS, CON ACCESO INALÁMBRICO, DE TELEVISIÓN SATELITAL.	17

1.2.E.a.	SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y PARÁMETROS DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE LA SEÑAL SATELITAL Y SUS SOPORTES.	17

1.2.E.b.	MEZCLA DE LAS SEÑALES DE TELEVISIÓN SATELITAL CON RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA.	17

1.2.E.c.	ANÁLISIS DE AMPLIFICADORES DE SEÑAL POSTERIORES A LA MEZCLA, EN CASO DE SER NECESARIO, ESPECIFICANDO UBICACIÓN EN LA RED Y NIVELES MÁXIMOS DE SALIDA.	17

1.2.E.d.	CÁLCULO DE PARÁMETROS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN:	17

1.2.E.e.	TABLA RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS (INDICANDO DESCRIPCIÓN, MARCA, MODELO Y CANTIDAD.)	17

1.2.F.	CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.	17

1-	INSTALACIÓN DE CABLES COAXIALES	17

2-	INSTALACIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA	17

3-	DISPOSITIVOS DE MEZCLA, DERIVADORES, DISTRIBUIDORES	17

4-	REQUISITOS DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES	17

5-	ETIQUETADO EN LOS DIVERSOS RECINTOS	17

1.2.G.	DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE MONTAJE ELÉCTRICO, PROTECCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD (CONEXIONES A TIERRA Y OTRAS).	17

1.2.H.	PROCESADO DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA INSTALACIÓN DE LA RIT, BASÁNDOSE EN LA NORMATIVA APLICABLE.	17

1.2.I.	CONDICIONES GENERALES Y ASPECTOS NORMATIVOS QUE DEBEN CUMPLIRSE:	18

1.2.I.a.	REGLAMENTO LIBRE ELECCIÓN Y NORMAS ANEXAS.	18

1.2.I.b.	NORMATIVA VIGENTE SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	18

1.2.I.c.	NORMATIVA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE.	18

1.2.I.d.	NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN CONTRA CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS.	18

1.2.I.e.	NORMATIVA SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS.	18

1.2.I.f.	NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.	18

1.2.I.g.	NORMATIVA SOBRE TORRES SOPORTE ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES, EN LO QUE RESULTE APLICABLE.	18

1.2.I.h.	NORMATIVA TÉCNICA SOBRE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA, TELEVISIÓN SATELITAL Y TELEVISIÓN POR CABLE.	18

1.2.I.i.	CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES QUE APLIQUEN Y ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.	18

1.2.I.j.	OTRA NORMATIVA QUE RESULTE APLICABLE.	18

1.2.J.	OTROS.	18

2.	PLANOS	18

3.	CUBICACIÓN DE MATERIALES Y PRESUPUESTO	19

4.	ANEXO I: CALCULOS DE ENLACES (FIBRA ÓPTICA Y COAXIAL)	19

# MARCO LEGAL:

El presente documento especifica el acceso de los usuarios la obra “Locales Comerciales Pablo Neruda”, a los servicios de comunicación de TV Cable, Internet y Telefonía y las condiciones técnicas de infraestructura que deben quedar disponibles en los inmuebles para acceder a dichos servicios.

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Subsecretaría de

Telecomunicaciones (SUBTEL), en Resolución 766 Exenta, fija norma técnica del reglamento de la Ley N°20.808, “Ley de Libre Elección”, o “Ley de Ductos”, sobre la forma y condiciones para garantizar la libre elección en la contratación y recepción de servicios de telecomunicaciones en loteos, edificaciones y copropiedad inmobiliaria. Lo que permite al usuario final poder decidir a su operador.

Fecha Publicación Ley N° 20.808:27-04-2018 Fecha Promulgación Ley N° 20.808:19-04-2018.

Esta ley, protege la libre elección en los servicios de TV Cable, Internet y Telefonía, permite que todos los proyectos inmobiliarios que se realicen cuenten con la capacidad para que diversos operadores puedan suministrar sus servicios. Por lo tanto, debe existir una infraestructura de telecomunicaciones, de uso compartido, generando así, la necesidad de una Red Interna de Comunicaciones, RIT.

## CONCEPTOS A UTILIZAR:

01.1	Se utilizará la palabra “Contratista” para referirse de ahora en adelante a la Constructora. La que será responsable de todo el proyecto, la coordinación de especialidades, de la entrega de informaciones a las especialidades involucradas y la solicitud de elementos de conexionado requerido.

0.1.2	Se utilizará la palabra “Instalador” para referirse de ahora en adelante a todo subcontrato de la Constructora, por ejemplo, para el caso de la implementación de la Red Interna de Telecomunicaciones, del actual proyecto el subcontrato será el Instalador de Telecomunicaciones.

0.1.3	El Contratista será siempre el responsable final de los trabajos ejecutados en obra por sus instaladores.

0.1.4	El titular del proyecto inmobiliario será la Inmobiliaria.

0.1.5	El titular del proyecto inmobiliario “Locales Comerciales Pablo Neruda”, a través del profesional o empresa calificada para tal efecto, deberá registrar el proyecto a través del portal de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), previamente a la solicitud de un permiso de edificación ante la Dirección de Obras Municipales (DOM). Si se producen modificaciones, éstas deben quedar en el registro antes mencionado.

0.1.6	Se utilizará la palabra “Mandante” para referirse de ahora en adelante a la Inmobiliaria, dueña del proyecto inmobiliario.

0.1.7	El diseño, dimensionamiento e instalación cableado, elementos de conexión y equipos (RIT alámbrica) que conforman cableado red interna usuario; desde el PAU hasta la conexión de usuario (remoción y reemplazo placa ciega para conectar equipo terminal) corresponde a Operadores alámbricos (telefonía, TV cable, Internet)

0.1.8	El diseño, dimensionamiento e instalación cableado, elementos de conexión y equipos (RIT inalámbrica) que conforman los sistemas de captación, red enlace superior y equipamiento cabecera para TV Satelital corresponde al Operador de TV Satelital.

0.1.9	El diseño, dimensionamiento e instalación cableado, elementos de conexión y equipos (RIT alámbrica) desde cámara de acceso a paneles de conexión de entrada (en SOTI) corresponde a Operadores alámbricos (telefonía, TV cable, Internet).

0.1.10	Se utilizará la palabra “Operador” para referirse de ahora en adelante a toda empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones o proveedores de telecomunicaciones.

0.1.11	Para el actual proyecto el concepto “Unidad” deberá ser entendido como un departamento, servicios comunes, salas multiuso, conserjería o local comercial.

0.1.12	Se utilizará el acrónimo BNUP para referirse a Bien Nacional de Uso Público.

0.1.13	Se utilizará el acrónimo “RIT” para referirse a la red interna de telecomunicaciones.

0.1.14	Se utilizará el acrónimo “SOTU” para referirse a la Sala de Operaciones de Telecomunicaciones Única.

0.1.15	Se utilizará el acrónimo “SUBTEL” para referirse a la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

0.1.16	Se utilizará el acrónimo “DOM” para referirse a la Dirección de Obras Municipales.

0.1.17	Como definición: el suministro e implementación de la RIT es responsabilidad del contratista.

# MEMORIA EXPLICATIVA

## DATOS GENERALES

La obra consta de dependencias para 6 locales comerciales, distribuidos en un piso,   y una cubierta inaccesible. Cada cliente será entendido como una “Unidad” bajo la la Ley N° 20.808.

## ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RIT.

La Red Interna de Telecomunicaciones, RIT, para la obra “Locales Comerciales Pablo Neruda”, deberá ajustarse a los criterios mínimos de diseño, dimensionamiento, materiales y especificaciones técnicas en cumplimiento con la Ley N° 20.808. La RIT destinada a la provisión de servicios de telecomunicaciones con acceso por redes alámbricas, estarán constituidas por cableado coaxial y por cableado de fibra óptica, de conformidad a lo que se establece según la Ley 20. 808. diseño físico de la RIT considera sólo un Gabinete SOTU, dada la cantidad de unidades.

## INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RIT.

Para dimensionar la RIT, es necesario definir la cantidad de centros a considerar por cada una de las redes a implementar.

Para definir la cantidad de centro por RIT, se calcula la cantidad de centros totales que debe contar el edificio, lo cual queda detallado en la memoria de cálculo y en los planos anexos al presente documento.

      - ESQUEMA GENERAL DE LA SOLUCIÓN PARA EL PROYECTO INMOBILIARIO

En este proyecto definiremos el esquema general para las redes cableadas de Fibra Óptica y Coaxial (RIT).

Los esquemas de cada una de las redes se muestran en los planos anexos al presente documento.

      - CÁMARA DE ACCESO AL PROYECTO

La Cámara de Acceso al edificio estará ubicada en área de BNUP (Bienes Nacionales de Uso Público) debido a la cantidad de Unidades contempladas en el proyecto, esta deberá tener las siguientes dimensiones: 600x6000x800mm, de albañilería. La ubicación de esta deberá ser corroborada en terreno y ubicarse fuera del área de tránsito de vehículos. (NORMA CAP III Ant .4° let. A)

La ubicación propuesta de la Cámara de Acceso se muestra en los planos anexos al presente documento.

      - CANALIZACIÓN EXTERNA

La Canalización Externa, la que estará ubicada en área de BNUP y que llega hasta la Cámara de Paso, contempla 4 ductos de PVC CONDUIT. La profundidad de instalación será de 80 CM desde nivel de piso terminado cubiertos por un mínimo de 0,45 m de tierra de relleno, y el fondo deberá llenarse con una capa de arena y tener una pendiente mínima de 0.25% hacia las cámaras próximas.

      - CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR Y SUPERIOR

La canalización del Enlace Inferior, la que comunica desde la Cámara de Paso hasta la SOTI, contempla 45 ductos de PVC CONDUIT.

La canalización para el Enlace Superior deberá ser ejecutada en 3 ductos de PVC CONDUIT de 40mm cada uno.

El trazado de la Canalización de Enlace superior e inferior se muestra en los planos anexos al presente documento.

      - GABINETE DE OPERACIONES DE TELECOMUNICACIONES

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Norma, en este proyecto se considera un Gabinete de Operaciones para telecomunicaciones denominado SOTU.

La SOTU estará ubicada en el piso 1 y albergará los equipos para la red cableada de Fibra Óptica y Coaxial.

EQUIPAMIENTO Y ELEMENTOS DE LOS MISMOS.

Cuando los operadores instalen sus equipos y elementos de conexión, serán ellos mismos quienes los distribuyen en la sala respectiva, evitando que su ubicación interfiera con los equipos de otros operadores. Las instalaciones eléctricas de los recintos deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa chilena NCH Elec.4-2003 o sus modificaciones, para instalaciones eléctricas.

      - CANALIZACIÓN TRONCAL

Debido a la cantidad de Unidades consideradas en el proyecto, la canalización troncal no resulta necesaria, quedando sin aplicación las caract. de la misma.

      - CAJAS DE DISTRIBUCIÓN

Debido a la cantidad de pisos considerados en el proyecto, las cajas de distribución no resultan necesarias, quedando sin aplicación las caract. de las mismas.

      - CANALIZACIÓN LATERAL

La Canalización Lateral estará constituida por 3 ductos de PVC CONDUIT 25mm. Estas conectan la SOTU y las cajas PAU, ubicadas en cada una de las Unidades.

      - CAJAS DE TERMINACIÓN DE RED (PAU)

Las Cajas de Terminación de Red se ubicarán, preferentemente, en tabiques de baños (por fuera) de las Unidades y sus dimensiones serán de 400x300x80mm.

Esta caja deberá contar con dos tomas de corriente para equipos activos. Este deberá estar conectado al tablero de distribución de alumbrado (TDA) del departamento y cumplir con lo dispuesto en la norma Chile NCH Elec.4-2003.

      - CANALIZACIÓN INTERNA DE USUARIO

La Canalización Interna de Usuario estará constituida por ductos de PVC CONDUIT  20mm. Además, deberá ir empotrada en el interior de la unidad de manera independiente, utilizando la configuración de estrella, desde la caja de terminación de red y hasta llegar a su respectiva caja de conexión de usuario.

      - CAJA DE CONEXIÓN DE USUARIO

Las Cajas de Conexión de Usuario deberán estar empotradas y fijadas adecuadamente, debiendo disponer de una toma de corriente a no más de 500 mm; sus dimensiones máximas corresponden a 124x80x45mm.

Estas deberán estar empotradas en las paredes a una altura adecuada según ITO de obra y no a más de 50 cm de una toma de corriente. Además se debe considerar una adicional en las cercanías de la caja de terminación de red (PAU), para eventuales configuraciones futuras.

      - CONEXIONES DE USUARIO

Las Conexiones de Usuario estarán ubicadas al interior de las Cajas de Conexión de Usuario y cuando su uso no esté definido deberán dejarse instaladas con su correspondiente tapa ciega, la que será retirada en su oportunidad para la provisión del servicio. En el caso de que su uso sí esté definido en el proyecto de telecomunicaciones, se deberán dejar instaladas con la correspondiente tapa para dicho uso específico.

      - ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

El instalador de telecomunicaciones será el responsable de incorporar todos los elementos necesarios para el correcto proceso de instalación de la RIT.

En caso de ser necesario modificar el proyecto debe ser solicitado formalmente al proyectista y posterior validación en terreno.

      - TABLA RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS

## ACCESO Y DISTRIBUCIÓN PARA SERVICIOS CON ACCESO POR REDES ALÁMBRICAS DE CABLE COAXIAL.

### CONSIDERACIONES DE DISEÑO, ESPECIFICANDO NÚMERO DE ACOMETIDAS Y TIPO DE CONFIGURACIÓN (ÁRBOL-RAMA O ESTRELLA) ENTRE OTRAS.

### CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED, TIPOS DE CABLES Y CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN.

### DETALLE, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE ELEMENTOS COMPONENTES DE:

1)	REGISTRO PRINCIPAL COAXIAL.

2)	RED TRONCAL.

3)	CAJAS O CÁMARAS DE DISTRIBUCIÓN.

4)	RED LATERAL.

5)	PUNTO DE ACCESO A USUARIO (PAU).

6)	RED INTERNA DE USUARIO.

7)	CAJAS DE CONEXIÓN DE USUARIO.

8)	CONEXIONES DE USUARIO.

9)	ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS (ELEMENTOS QUE NO HAYAN SIDO CONSIDERADOS EN LOS LITERALES ANTERIORES PERO QUE SE HACEN NECESARIOS PARA EL DISEÑO DE LA RIT DEL PROYECTO INMOBILIARIO).

### TABLA RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS (INDICANDO DESCRIPCIÓN, MARCA, MODELO Y CANTIDAD).

## ACCESO Y DISTRIBUCIÓN PARA SERVICIOS CON ACCESO POR REDES ALÁMBRICAS DE FIBRA ÓPTICA.

### CONSIDERACIONES DE DISEÑO, ESPECIFICANDO EL NÚMERO DE FIBRAS, TIPO DE CONFIGURACIÓN Y TIPO DE EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA, ENTRE OTROS.

### CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED, TIPOS DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN.

### DETALLE, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE ELEMENTOS COMPONENTES DE:

1)	REGISTRO PRINCIPAL ÓPTICO.

2)	RED TRONCAL.

3)	CAJAS O CÁMARAS DE DISTRIBUCIÓN.

4)	RED LATERAL.

5)	PUNTO DE ACCESO A USUARIO (PAU).

6)	RED INTERNA DE USUARIO.

7)	CAJAS DE CONEXIÓN DE USUARIO.

8)	CONEXIONES DE USUARIO.

9)	ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS (ELEMENTOS QUE NO HAYAN SIDO CONSIDERADOS EN LOS LITERALES ANTERIORES PERO QUE SE HACEN NECESARIOS PARA EL DISEÑO DE LA RIT DEL PROYECTO INMOBILIARIO).

### TABLA RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS (INDICANDO DESCRIPCIÓN, MARCA, MODELO Y CANTIDAD).

## CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA SERVICIOS, CON ACCESO INALÁMBRICO, DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA.

### CONSIDERACIONES DE DISEÑO, ESPECIFICANDO EL NÚMERO DE ACOMETIDAS Y TIPO DE CONFIGURACIÓN.

### SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA QUE SE RECIBEN EN EL EMPLAZAMIENTO DE LA ANTENA Y SU CORRESPONDIENTE PLAN DE FRECUENCIAS, SEGÚN CORRESPONDA.

### EQUIPAMIENTO DE CABECERA, DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS, AMPLIFICADORES NECESARIOS, MEZCLADORES DE SEÑAL UTILIZADOS Y NIVELES MÁXIMOS DE SALIDA.

### DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS, UBICACIÓN EN LA RED Y CÁLCULO DE PARÁMETROS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN, PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS Y/O DE LA SIGUIENTE FORMA:

1)	SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE SEÑALES Y SUS SOPORTES.

2)	NÚMERO DE DERIVADORES / DISTRIBUIDORES.

3)	AMPLIFICADORES DE SEÑAL, ESPECIFICANDO TENSIÓN MÁXIMA DE SALIDA EN CASO DE SER NECESARIOS.

4)	NÚMERO DE PUNTOS DE ACCESO A USUARIO.

5)	NÚMERO DE CONEXIONES DE USUARIO.

6)	TIPO DE CABLE UTILIZADO EN CADA TRAMO DE RED.

7)	CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN DESDE EL EQUIPAMIENTO DE CABECERA HASTA LAS CONEXIONES DE USUARIO, EN LA BANDA 54 – 698 MHZ (SUMA DE LAS ATENUACIONES EN LAS REDES TRONCAL, LATERAL E INTERNA DE USUARIO).

8)	RESPUESTA AMPLITUD FRECUENCIA (VARIACIÓN MÁXIMA DE LA ATENUACIÓN DESDE EL EQUIPAMIENTO DE CABECERA HASTA LA CONEXIÓN DE USUARIO A DIVERSAS FRECUENCIAS EN EL MEJOR Y EN EL PEOR CASO).

9)	RELACIÓN SEÑAL/RUIDO EN LA PEOR CONEXIÓN DE USUARIO.

### TABLA RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS (INDICANDO DESCRIPCIÓN, MARCA, MODELO Y CANTIDAD.)

## DISTRIBUCIÓN PARA SERVICIOS, CON ACCESO INALÁMBRICO, DE TELEVISIÓN SATELITAL.

### SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y PARÁMETROS DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE LA SEÑAL SATELITAL Y SUS SOPORTES.

### MEZCLA DE LAS SEÑALES DE TELEVISIÓN SATELITAL CON RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA.

### ANÁLISIS DE AMPLIFICADORES DE SEÑAL POSTERIORES A LA MEZCLA, EN CASO DE SER NECESARIO, ESPECIFICANDO UBICACIÓN EN LA RED Y NIVELES MÁXIMOS DE SALIDA.

### CÁLCULO DE PARÁMETROS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN:

1)	CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN DESDE EL EQUIPAMIENTO DE CABECERA HASTA LAS CONEXIONES DE USUARIO, EN LA BANDA 950 – 2200 MHZ (SUMA DE LAS ATENUACIONES EN LAS REDES DE TRONCAL, LATERAL E INTERNA DE USUARIO).

2)	RESPUESTA AMPLITUD FRECUENCIA EN LA BANDA 950 – 2200 MHZ (VARIACIÓN MÁXIMA DE LA ATENUACIÓN DESDE EL EQUIPAMIENTO DE CABECERA HASTA LA CONEXIÓN DE USUARIO EN EL MEJOR Y EN EL PEOR CASO).

3)	RELACIÓN SEÑAL/RUIDO.

TABLA RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS (INDICANDO DESCRIPCIÓN, MARCA, MODELO Y CANTIDAD.)

## CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

### 1-	INSTALACIÓN DE CABLES COAXIALES

### 2-	INSTALACIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA

### 3-	DISPOSITIVOS DE MEZCLA, DERIVADORES, DISTRIBUIDORES

### 4-	REQUISITOS DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES

### 5-	ETIQUETADO EN LOS DIVERSOS RECINTOS

## DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE MONTAJE ELÉCTRICO, PROTECCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD (CONEXIONES A TIERRA Y OTRAS).

## PROCESADO DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA INSTALACIÓN DE LA RIT, BASÁNDOSE EN LA NORMATIVA APLICABLE.

## CONDICIONES GENERALES Y ASPECTOS NORMATIVOS QUE DEBEN CUMPLIRSE:

### REGLAMENTO LIBRE ELECCIÓN Y NORMAS ANEXAS.

### NORMATIVA VIGENTE SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

### NORMATIVA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE.

### NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN CONTRA CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS.

### NORMATIVA SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS.

### NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

### NORMATIVA SOBRE TORRES SOPORTE ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES, EN LO QUE RESULTE APLICABLE.

### NORMATIVA TÉCNICA SOBRE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA, TELEVISIÓN SATELITAL Y TELEVISIÓN POR CABLE.

### CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES QUE APLIQUEN Y ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.

### OTRA NORMATIVA QUE RESULTE APLICABLE.

## OTROS.

# PLANOS

01 - TRAZADO GENERAL DE TELECOMUNICACIONES EMPLAZAMIENTO

02 - TRAZADO GENERAL DE TELECOMUNICACIONES SUBTERRANEO

03 – PLANTA DE TELECOMUNICACIONES TORRES Y CUBIERTA

04 - PLANTA DE TELECOMUNICACIONES DEPARTAMENTOS Y PORTERIA

05 – ESQUEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

06 - ESQUEMA GENERAL DE RED DE ACCESO ALAMBRICO CON FIBRA OPTICA

07 – ESQUEMA GENERAL DE RED DE ACCESO INALAMBRICO CON COAXIAL

08 - ESQUEMA GENERAL DE RED DE ACCESO ALAMBRICO CON COAXIAL

09 – ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN CTR

10 - ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN SOTI

11 – ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN SOTS

# CUBICACIÓN DE MATERIALES Y PRESUPUESTO

- INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RIT.

(En documento asociado presentado al mandante).

- ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS ALÁMBRICOS POR CABLE COAXIAL.

(En documento asociado presentado al mandante).

- ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS ALÁMBRICOS POR FIBRA ÓPTICA.

(En documento asociado presentado al mandante).

- ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS INALÁMBRICOS DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA.

(En documento asociado presentado al mandante).

- PRESUPUESTO TOTAL.

(En documento asociado presentado al mandante).

# ANEXO I: CALCULOS DE ENLACES (FIBRA ÓPTICA Y COAXIAL)

TABLAS DE CÁLCULO DE NIVELES DE SEÑAL OBTENIDA EN CADA CONEXIÓN DE USUARIO POR UNIDAD

(ver anexo II , informe luego de la ejecución).